11주차 예비 보고서

20150555 남민혁

1. RS 플립-플롭에 대해서 조사하시오.

플립플롭 또는 래치는 1비트의 정보를 보관 유지할 수 있는 회로로서, 순차 회로를 구성하는데 가장 기본이 되는 요소이다. 이전 수업에서 다뤘던 여러 조합 논리 회로에 비해 플립플롭은 이전 상태를 계속 유지하고 동일한 신호를 유지하여 저장하는 회로이다. 그러나 하드디스크와 다르게, 전원이 있을 때에만 값을 저장하는 휘발성 메모리이다.

RS 플립플롭 (또는 SR 플립플롭)은 아래 Schematic과 같이 Set, Reset이라는 두가지 입력 신호에 의하여 출력 Q 값이 변화하는 플립플롭이다.

구체적으로 기존의 출력값에 관계 없이 clock에 의한 클럭 신호의 엣지에서 Set 입력에 의해서는 출력 Q가 1이 되고, 반대로 Reset 입력에 의해서는 출력 Q가 0이 되는 플립 플롭이다. 따라서 엣지가 아닌 시점에 입력이 들어온 경우에는 출력 Q가 변하지 않고, 이전의 값이 유지된다. 또한 Set과 Reset 신호가 동시에 들어온 경우도 허용하지 않는다. 이를 진리표로 나타내면 다음과 같으며, 아래과 같은 state diagram으로도 플립플롭의 상태 변화를 표현할 수 있다.

해당 출력 Q*를 표현하기 위해서는 다음과 같은 Kargaugh Map을 구성할 수 있으며, 이에 따라 Q*= S+R’Q로서 구성할 수 있다.

2. JK 플립-플롭에 대해서 조사하시오.

JK 플립플롭은 위에서 살펴본 RS 플립플롭에서 허용하지 않았던 입력인 두 입력 모두 활성화된 것을 허용하는 플립플롭이다. 다음 Schematic과 같이 허용되지 않았던 입력에 대해서는 기존 값을 반전시키는 토글 기능이 추가된 것을 제외하고는 모든 것이 동일하다. 따라서 엣지가 아닌 시점에 입력이 들어온 경우에는 출력 Q가 변하지 않고, 이전의 값이 유지된다.

기존 RS 플립플롭에서의 Reset 신호는 J 입력으로,  Set 신호는 K 입력에 대응된다. 구체적으로 Schematic, 진리표, State diagram은 아래와 같다.

이를 구현하기 위한 논리회로 구성을 위한 Karnaugh Map은 다음과 같으며, 새로운 출력 Q* = JQ’ + K’Q로 간소화 시켜 다음과 같이 논리회로를 구성할 수 있다.

3. D 플립-플롭에 대해서 조사하시오.

D 플립플롭은 입력 D의 값을 clock에 의한 클럭 신호의 엣지에서 받아들여 출력 Q에 반영하는 플립플롭이다. 따라서 엣지가 아닌 시점에 입력이 들어온 경우에는 출력 Q가 변하지 않고, 이전의 값이 유지된다. 구체적으로 아래와 같이 clock 신호에 따라 두가지 schematic을 가지며, 상승 엣지 (leading edge)에 값을 변경하는 오른쪽 schematic일 때의 진리표는 다음과 같다.

더 구체적으로 해당 진리표를 State Diagram으로 나타내면 다음과 같다.

또한 이를 구현하기 위한 식을 구하기 위한 Karnaugh Map은 다음과 같으며, 간소화된 식은 D로, 역시 아래와 같은 논리회로도로 구성할 수 있다.

4. T 플립-플롭에 대해서 조사하시오.

T 플립 플롭은 T 입력 하나만 받아, clock에 의한 클럭 신호의 엣지에서 해당 입력이 들어오는 경우 기존 출력 Q 의 값이 반전되어 새로운 출력 Q* 값이 저장되는 플립플롭이다. 따라서 엣지가 아닌 시점에 입력 T가 들어온 경우에는 출력 Q 가 변하지 않고, 이전의 값이 유지된다. 아래와 같은 Schematic과 진리표를 가진다.

한편 State diagram와 이를 구현하기 위한 논리 회로도는 다음과 같다. 구체적으로 출력 Q*의 논리 식은 Q*=T⨁Q이다.

5. Latch 의 기능에 대해서 조사하시오.

Latch는 클럭 신호에 따라 값을 변경하는 플립플롭 달리 입력에 따라 항상 반응하는 플립플롭의 한 종류이다. 따라서 앞서 살펴본 플립플롭과 달리 clock 입력이 없다. 그러나 latch 역시 입력을 반영할 시점을 조절할 필요가 필요함에 따라 추가적인 enable 입력을 마련하여, 플립플롭에서의 clock 입력과 비슷한 기능을 하는 신호를 마련하기도 한다.

Latch 역시 앞에서 살펴본 플립플롭과 마찬가지로 여러 종류가 있으나, 본 절에서는 latch 자체에 대한 내용을 살피는 것이 목적이므로, 가장 간단한 SR latch를 예시로 살펴보자. SR latch는  1번 문항에서 살펴본 RS 플립플롭과 비슷하게Set과 Reset 입력 두가지를 받아, 출력 Q를 변화시키는 형태로 구성되어 있다. 각 입력의 역할 역시 기존과 비슷하게 Set에 의하여 출력 Q가 1로 설정되며, Reset에 의해 출력 Q가 0으로 설정된다. 더불어 두개의 입력 모두 활성화 된 경우는 허용되지 않는다. 구체적으로 진리표와 이를 구현하기 위한 논리회로도는 다음과 같다.

SR 래치 이외에도 D래치, JK 래치가 있으며, 이는 추가 이론에서 살펴본다.

6. Clock의 기능에 대해서 조사하시오.

Clock은 일정 주기를 가지고 동일한 길이의 0과 1 신호를 번갈아 제공하는 논리회로로서, 구체적으로 다음 그림과 같은 신호를 제공한다. Clock period는 clock rate의 역수로 구한다. 이러한 Clock은 앞서 플립플롭에서 설명한 바와 같이 입력을 제어하기 위한 용도로 쓰인다. Trailing edge나 Leading edge 종류에 따라 다르지만, 논리회로가 clock의 특정 신호 (0 또는 1)에서만 입력을 유효하게 처리하도록 조절하는데 활용된다. 즉, clock 신호에 맞추어 신호를 처리하는 동기 처리를 위해 사용한다.

Clock에는 다양한 요소로 결정되며, 크게 (1) 신호의 크기, (2) 주기를 결정하는 주파수, (3) 한 주기 동안 0과 1의 시간 비 (듀티비)에 따라 결정된다. 먼저 신호의 크기는 전압으로 결정된다. 신호 0 (low)는 ground 즉, 아무런 전압이 없는 상태인 반면, 신호 1 (high)는 vcc를 통하여 특정 전압에 도달한 상태를 의미한다. 이는 칩 설계시 고정된 값으로서 보통 5 또는 3.3v이다. 한편 듀티비는 0과 1이 유지되는 시간의 비가 50%인 방형파를 많이 사용되나, 경우에 따라 50%가 아닌 경우도 존재한다.

7. Edge-Trigger의 특성에 대해 조사하시오.

앞서 살펴본 바와 같이 clock 신호가 특정 값 (0 또는 1)일때 들어온 입력에 대해서만 유효한 것으로 처리한다고 하였다. 그러나 실제 전기 신호는 아날로그 신호로서 0와1 사이의 어떤 값으로서 존재하므로, 무엇을 1로 고려해야하는지, 언제 신호가 들어온 것으로 봐야하는지에 대한 기준이 모호하다. 따라서 이에 대한 기준으로 크게 두가지 - Edge-trigger와 Level-trigger – 가 있다.

먼저 Edge-trigger는 전기 신호가 들어오는 찰라, 또는 전기 신호가 줄어드는 찰라를 사건 발생의 시작으로 여기는 경우이다. 즉, 전기적 신호가 상승하는 찰라를 1, 하강하는 순간을 0으로 고려하는 방식이다. 따라서 전기적 신호의 변화가 나타나는 순간에 대해 개별적인 처리를 수행한다.

반대로, Level-trigger는 전기적 신호가 상승하여, 특정 수준을 유지하는 기간을 1, 하강하여, 0의 수준을 유지하는 동안을 0으로  고려하는 방식이다. 따라서 전압이 인가되고 있는 동안은 high로, 반대로 전압이 없는 동안을 low로 여긴다. 두가지 방식을 정리하면 아래 그림과 같다.

앞서 살펴본 플립플롭을 구현할 때, edge trigger가 주로 활용되는데, 이는 플립플롭의 동작시간보다 clock pulse의 지속시간이 길면, 해당 시간 동안 인가된 입력 모두가 고려되어, 본래 의도와 다른 출력이 나타날 수 있기 때문에, clock 신호가 처음 인가되기 시작한 시점, 또는 0으로 바뀌기 시작한 시점에 들어온 입력에 대해서만 유효한 것으로 처리하는 경우가 많다.

8. Master-Slave 의 개념에 대해 조사하시오.

Master-Slave는 두개 이상의 논리회로가 연결되어 하나의 논리회로(Master)에 따라 나머지 다른 하나의 논리회로 (Slave)가 조작되는 경우를 Master-Slave 관계에 있다고 한다. 지금까지 플립플롭에 집중하여 살펴보았으므로, 플립플롭에 해당 개념을 적용하여 고려해보자.

다음은 두개의 D 플립플롭이 연결된 경우이다. 앞에 있는 플립플롭이 Master, 뒤에 있는 플립플롭이 Slave로서, Master 플립플롭의 clock와 D 입력이 모두 인가되어 출력 Q가 1로 변화할 때, Slave 플립플롭이 다음 clock pulse에 1로 설정되는 것을 볼 수 있다. (이는 다음 플립플롭이 반대 clock 신호에 반응하기 때문이다.) 구체적으로 시간의 흐름에 따른 파형의 변화를 살펴보면 다음과 같다.

이러한 구조로 플립플롭을 구성함에 따라 7번에서 언급한 바와 같이 clock pulse의 길이가 길어서 계속 입력이 유효한 것으로 받아드려져 의도한 출력과 다른 결과가 나타나는 문제 (race problem)를 해결할 수 있다. 다음은 JK 플립플롭에 Master-Slave 관계를 적용시킨 것이다. 역시 Master에선 1의 clock 신호에 움직이도록 하였고, Slave에선 0의 clock 신호에 움직이도록 함으로써, 동시에 출력 값이 여러번 바뀔 수 있는 가능성을 배제하였다.

9. 기타 이론

본 절에서는 5번 문항에서 살펴보지 못한 D 래치와 JK 래치에 대해 알아본다.

- D래치

D래치는 D플립플롭과 마찬가지로 D 값에 따라 출력 Q가 결정되는 래치이다. 구체적인 진리표와 논리회로는 다음과 같다. 이 때 enable은 플립플롭에서 clock과 비슷한 역할을 하는 입력으로서, enable이 활성화 되어있을 때 들어온 입력에 대해서만 반응하고, 그 이외의 상황에 대해서는 해당 입력을 무시한다.

- JK 래치

JK래치는 JK 플립플롭과 마찬가지로 SR래치에서 허용하지 않았던 입력 (S와 R모두 1로 활성화된 경우)를 허용하는 래치이다. 두 입력 모두 활성화된 경우에는 기존 출력 Q를 반전시킨다. 구체적으로 이를 구현하기 위한 논리회로는 다음과 같다. D 래치에서와 마찬가지로, enable은 플립플롭에서 clock과 비슷한 역할을 하는 입력으로서, enable이 활성화 되어있을 때 들어온 입력에 대해서만 반응하고, 그 이외의 상황에 대해서는 해당 입력을 무시한다.

10. 참고문헌

김주호, “디지털회로개론 수업자료 5장: Analysis of Sequential Systems”

물한방울, “중종 플립플롭”, https://m.blog.naver.com/asd7979/30111683929

위키피디아, “Clock signal”, https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_signal.

위키피디아, “Flip-flop (electronics)”, https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics).

장영조, “디지털공학 및 실습 8장 강의자료: 플립플롭”, https://cms3.koreatech.ac.kr/sites/yjjang/down/dig13/ch08_ffs.pdf.